1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Пушки тепловые электрические серии ТЭП (далее тепловые пушки) предназначены для вентиляции и обогрева производственных, общественных и вспомогательных помещений. Рабочее положение пушки — установка на полу.

- Тепловые пушки могут эксплуатироваться в районах с умеренным и холодным климатом в помещениях с температурой от минус 10 до плюс 40°С в условиях, исключающих попадание на него капель и брызг, а также атмосферных осадков.

- Тепловая пушка, в зависимости от модели, рассчитана на питание от электросети переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 220В (однофазные) или 380В (трехфазные)

- Ввиду того, что конструкция изделия непрерывно совершенствуется, приобретенное вами изделие может незначительно отличаться от описываемого здесь.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | ТЭП - 2000 | ТЭП - 3000 | ТЭП - 5000 | ТЭП - 9000 | ТЭП - 2000К | ТЭП - 3000К | ТЭП - 5000К | ТЭП - 9000К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение сети, В | 220 | 220 | 380 | 380 | 220 | 220 | 380 | 380 |
| Частота сети, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Номинальная мощность, Вт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| режим 1 | 650 | 30* | 30* | 50* | 25* | 30* | 30* | 50* |
| режим 2 | 1300 | 1500 | 2500 | 4500 | 2000 | 3000 | 2500 | 4500 |
| режим 3 | 2000 | 3000 | 5000 | 9000 | - | - | 5000 | 9000 |
| Номинальный ток, А | 9,1 | 13,6 | 7,6 | 13,6 | 9,1 | 13,6 | 7,6 | 13,6 |
| Масса, кг | 4,7 | 6,1 | 6,9 | 12,1 | 4,0 | 5,1 | 8,5 | 12,1 |

* В этом режиме работает только вентилятор. Функция обогрева отключена

Таблица 1

3. УСТРОЙСТВО

34

|  | 54 24 14 34 4 4 54 24 1 |  |
| --- | --- | --- |

Несущая конструкция тепловой пушки (см. рис. 1) состоит из корпуса (поз.1) и крышки (поз. 2). Вентилятор расположен в задней части пушки. Блок управления смонтирован  в верхней части корпуса. Органы управления вынесены на панель (поз.3). Трубчатые электронагреватели (ТЭНы) расположены внутри корпуса между вентилятором и решеткой (поз.4), закрывающей их слицевой стороны.

В зависимости от модели тепловая пушка  оснащена трубчатым кронштейном (поз. 5), который можно использовать для переноски. Однофазные модели оснащаются евровилкой для непосредственного включения в евророзетку. Трехфазные модели имеют кабель для подключения к сети.

Принцип работы.

Воздушный поток, втянутый вентилятором в корпус, проходя между петлями ТЭНов, нагревается и подается в помещение через решетку.

Работа тепловой пушки (кроме мод 1!!!) возможна в одном из следующих режимов:

режим 1 — вентиляция (ТЭНы не включены);

режим 1 — вентиляция с включением половины нагревательных элементов;

режим 2 — вентиляция с включением всех нагревательных элементов.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации тепловой пушки следует соблюдать общие правила электробезопасности при пользовании электроприборами.

Запрещается эксплуатация тепловой пушки в помещениях:

- с относительной влажностью более 90%;

- со взрывоопасной средой;

- с химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию.

Отключайте тепловую пушку от сети (вынимайте вилку из сетевой розетки):

- при уборке и чистке;

- при отключении напряжения в электрической сети;

- по окончании работы.

Внимание! В целях обеспечения пожарной безопасности строго соблюдайте следующие правила:

- перед включением тепловой пушки в электросеть, проверьте отсутствие повреждений изоляции шнура питания и вилки;

- следите, чтобы шнур питания не был пережат тяжелыми предметами;

- не устанавливайте тепловую пушку рядом с легковоспламеняюмися предметами (синтетические материалы, мебель и т.п.);

- не ставьте тепловую пушку непосредственно под сетевой розеткой;

- не накрывайте тепловую пушку;

- не ставьте тепловую пушку на ковровые покрытия.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Внимание! Работы по подключению трехфазных (см. таб. 1) тепловых пушек  должен проводить электрик, имеющий допуск на проведение работ с электрооборудованием напряжением до 1000 В.

1. Установить переключатель режимов (рис. 2, поз. 1) в положение « О » (Выключено). 
Ручку терморегулятора (рис. 2, поз. 2) повернуть в крайнее против часовой стрелки положение.

2. Включить вилку питания в розетку (однофазные модели) или произвести подключение к электросети (трехфазные модели).

ВНИМАНИЕ! Подключение трехфазных моделей должно осуществляться через автоматический выключатель (ВА) соответствующего мощности номинала.

3. Переключателем режимов (рис. 2, поз. 1) установить необходимый режим работы, а ручку терморегулятора (рис. 2, поз. 2) установить в среднее положение. В процессе работы отрегулировать температуру в случае необходимости.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Тепловая пушка серии ТЭП | 1 шт |
| --- | --- |
| Паспорт | 1 шт |
| Упаковка | 1 шт |

8. Возможные неисправности и методы их устранения

| Неисправность | Причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Тепловая пушка не включается | Отсутствует напряжение в сети | Проверить неличие напряжения в сети, устранить неисправность. |
| При включении тепловой пушки в режим 2 или 3 вентилятор работает, но воздух не нагревается | 1. Установленная на терморегуляторе температура ниже температуры воздуха в помещении. 2. Сработала защита от перегрева. 3. Сработала защита термостата. | 1. Изменить положение терморегулятора. 2. Отключить тепловую пушку от сети до полного остывания. 3. Отключить тепловую пушку от сети, дать время остыть, затем тонким предметом сбросить защиту (рис 2. поз 3.) |

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ.

Тепловая пушка в упаковке изготовителя может транспортироваться всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от минус 50°С до плюс 50°С и относительной влажности до 80%, с исключением возможных ударов и перемещений внутри транспортного средства.

Хранение тепловой пушки следует осуществлять в упаковке изготовителя в помещении при температуре от минус 50°С до плюс 50°С и относительной влажности до 80%.

Внимание! После транспортировки  или хранения тепловой пушки при отрицательных температурах следует выдержать изделие в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее 2-х часов. После длительного хранения или перерыва в работе первое включение электротепловентилятора не производить в режиме 3.

Сервис-центры:

Единая служба технической поддержки

Тел.: (495) 318-05-42, 318-05-57

- Астрахань, ул. Латышева,7, тел.: (8512) 628-262.

- Белгород, ООО "Агроторгсервис", ул. Карачанская 399,

ТСЦ "уДачный", тел.: (4722) 587-277, 207-256.

- Владимир, ул. Безыменского, д. 56, (4922) 44-68-90

- Волгоград, проспект Ленина д.69 "А" офис 15.
тел.: 8(8442) 73-49-02; 8(8442) 72-83-15.

- Воронеж, ул. Острогожская, 73, (4732) 36-46-35

тел.: (4732) 47-00-50, 76-11-21

- Екатеринбург, ул. Самолетная, 53/А, ПТК "Белый тюльпан"
тел.: (343) 214-98-21, 213-64-30.

- Иркутск, ул. Челнокова, 46, оф. 36А, тел.: (3952) 50-57-32.

- Казань, Чуйкова, 15б, тел.: (843) 526-60-39.

- Калининград, ул. Мусоргского, 10, тел.: 8-909-775-16-45.

- Краснодар, "ЦК-Контакт", ул. Темрюкская, 58, тел.: (861) 222-54-86, 222-56-58

- Красноярск, ул. Северное шоссе, 17, тел.:(391) 293-56-69

- Курск, ООО "УПТК "Электрокомплект", ул. 3-я Кожевенная, 42, тел.:(4712) 50-29-50, 50-27-18, 50-16-49, 50-27-17.

- Липецк, ТК "Пульс", ул. Гайдара, 2Б, тел.:(4742)72-84-04, 24-00-58.

- Махачкала, ООО "Ресанта-Комакс", ул. Ярагского, 83 «а»,

тел.: (8722) 61-00-51.

- Москва, Внутренний проезд, д. 8, строение 4, тел.: (495) 318-05-57.

- Нефтеюганск, ул. Набережная, стр. 16/11, тел.: (3461) 22-77-43, 27-82-82.

- Нижний Новгород, ул. Новикова-Прибоя, д. 6,

тел.: (831) 257-43-82, 257-04-61

- Новосибирск, ул.9-го Ноября,24, тел.: (383) 266-85-61, 206-15-48.

- Омск, ИП Мартюшев ТД "Электростиль", ул. 10 лет Октября, д.199, тел.:(3812)57-21-86, 36-83-05, 36-83-06.

- Пенза, ул. Измайлова, 17а, тел.: (8412) 660-188.

- Пермь, ул. Героев Хасана, 105, корп.70,
тел.: (342) 298-30-08.

- Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 75,

тел.: (863) 269-27-14, 257-79-77.

- Рязань, ул. Зубкова, д. 18, к.6, тел.: (4912) 22-91-60

- Самара, ул. Мечникова, 1, тел.: (846) 977-73-04.

- Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 120, лит.Б
БЦ "Троицкое поле-2", тел.: (812) 495-41-59; 716-58-29; 973-30-15.

- Саратов, ул. Депутатская, д. 2, тел.: (8452) 557-938; 580-878.

- Сочи-Адлер, ул. Гастелло, д.40а.

тел.: 8(8622) 90-50-24; 8(901) 491-67-79.

- Тверь, ул. М. Буденного, д. 6А, оф. 1, (4822) 74-34-95

- Тула, Торховский проезд, д.4, (4872) 38-53-44

- Уфа, ул. Гурьевская, 3а, тел.: (347) 229-43-29.

- Челябинск, ул. Морская, д. 6, тел.: (351) 222-43-15, 222-43-16

- Ярославль, тутаевское шоссе д.2 стр.3, (4852) 58-99-42

- Казахстан, г. Алматы, Илийский тракт 37,
тел.: 8(727)239 91 54, тел 8(727)385-03-97.

- Украина, АРК,  г. Симферополь, 9 км Московского шоссе, база "WEST", тел.: 8 (0652) 713-681

- Украина, г. Одесса, ул. Дальницкая, 46, тел.: 8-093-363-90-05;

8-048-735-92-07.

Дополнительную информацию о порядке и месте проведения технического обслуживания и ремонта можно получить в Единой службе технической поддержки и у организации-продавца

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тепловая пушка серии ТЭП _________________________

№ _____________________________________________________________

признан годным для эксплуатации

Дата продажи _____________________

Я покупатель/представитель фирмы ________________________________

С условиями эксплуатации ознакомлен  _____________________________

Сервис-центры:

Единая служба технической поддержки        www.resanta.ru

г. Москва, Внутренний проезд, д.8, стр.4,

тел.: (495) 318-05-42, 318-05-57

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН                   ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН                   ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора     Описание дефекта, № прибора      Описание дефекта, № прибора

______________________                 ______________________                  ______________________

______________________                 ______________________                  ______________________

______________________                 ______________________                  ______________________

______________________                 ______________________                  ______________________

______________________                 ______________________                  ______________________

______________________                 ______________________                  ______________________

ОТК изготовителя	                      ОТК изготовителя                              ОТК изготовителя

______________________                 ______________________                  ______________________

______________________                 ______________________                  ______________________

М.П.			                      М.П.		                                  М.П.

______________________                 ______________________                  ______________________

______________________                 ______________________                  ______________________

Дорогой покупатель!

Мы выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло Вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

Компания “Ресанта” устанавливает официальный срок службы на тепловые пушки 5 лет, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации тепловой пушки “Ресанта” - 1 год. Моментом начала эксплуатации считается дата, указанная Организацией-продавцом в гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

• Изготовитель гарантирует работу тепловой пушки на протяжении одного года со дня продажи.

• Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований,

указанных в паспорте.

• Гарантийный ремонт не производится при нарушении гарантийной

пломбы (наклейки).

• Гарантийный ремонт производится при наличии печати фирмы,

Даты продажи и подписи продавца.

• При отсутствии печати фирмы-продавца, даты продажи или подписи продавца гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ              ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ                ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

______________________                ______________________                  ______________________

______________________                ______________________                  ______________________

______________________                ______________________                  ______________________

______________________                ______________________                  ______________________

______________________                ______________________                  ______________________

______________________                ______________________                  ______________________

Наименование мастерской              Наименование мастерской                 Наименование мастерской

______________________                ______________________                  ______________________

______________________                ______________________                  ______________________

М.П.			                     М.П.		                                 М.П.

______________________                ______________________                  ______________________

______________________                ______________________                  ______________________

SIA “RESANTA”

Riga, Andreja Saharova iela, 5/1, LV-1082, Latvia